# Bærerakett

{{Romfart}}

'''Bæreraketter''' er store, kraftige raketter med to eller flere trinn som bringer satellitter og andre romfartøy opp i verdensrommet.

#### Oppskyting

Bæreraketten kastes av når jobben er gjort og brukes bare en gang. Kun de amerikanske romfergene har elementer som kan brukes på flere ferder.

Ferden opp til bane rundt Jorden tar som regel rundt 10 minutter. For å gå inn i bane rundt Jorden må den horisontale hastigheten være minst 28.000 km/t (nesten 8 km/s). Dersom banen ikke går lavere enn noen hundre km vil romfartøyet kunne fortsette å kretse rundt Jorden, uten ytterligere bruk av drivstoff, i flere år.

#### Trinn

Alle dagens bæreraketter består av mer enn ett trinn, som kobles fra etter hvert som drivstofftankene blir tomme. Trinnene er som regel stablet i høyden, men det er også vanlig at det første trinnet har  hjelpemotorer eller hjelpetrinn påpspent på siden. Disse tenner samtidig med kjernetrinnet/1.trinnet, men brenner ut og kobles fra dette underveis.

Dersom romfartøyet skal til Månen eller en planet benyttes vanligvis et ekstra, øvre rakettrinn som akselererer romfartøyet videre opp til unnslippningshastigheten på rundt 11 km/s (40.000 km/t). Romfartøyet, med det øvre rakettrinnet, blir da som regel på forhånd sendt opp i en lav parkeringsbane rundt Jorden, hvor det kretser i f.eks en times tid eller så, før det øvre rakettrinnet tenner. Også her tar avfyringen og akselerasjonen relativt kort tid, 10 - 15 minutter for rakettrinn med flytende drivstoff. Deretter kastes trinnet av, og romfartøyet fortsetter videre i fri flukt. Det tar som regel noen dager å nå fram til Månen. Til Mars og Venus tar det flere måneder. Til de andre planetene kan det ta flere år.

#### Masse

De fleste bærerakettene veier flere hundre tonn ved start. Nyttelasten, dvs. satellitten eller romfartøyet som til slutt havner i bane rundt Jorden, har en masse i størrelsesorden 2-3 % av dette, ofte mindre (men ca. 5% for hele romfergen). Ved oppsendelse til baner som krever mye energi, som geostasjonære baner, eller baner til andre planeter, utgjør nyttelasten oftest 1 % eller mindre av bærerakettens startmasse.

#### Typer

thumb|Ariane&nbsp;5 bærerakett

Det finnes mange typer bæreraketter, de fleste finnes i flere varianter, gjerne som hele ”familier”. De fleste russiske og amerikanske bæreraketter er videreutviklede modeller av interkontinentale rakettvåpen (ICBM), opprinnelig beregnet på å sende atomladninger over til den antatte fienden på andre siden av kloden.

De viktigste bærerakettene, eller bærerakettfamiliene som er i bruk i dag er:

- Atlas, Titan, Delta, romfergesystemet (amerikanske)

- Ariane (europeisk)

- Sojuz, Proton (russiske)

- Zenit (ex-sovjetisk/ukrainsk)

- H-II (japansk)

- Lang Marsj (kinesiske)

- PSLV, GSLV (indiske)

- Shavit (israelsk)

#### Kostnader

De fleste bærerakettene produseres av store private selskap som selger oppskytinger til private satellitteiere eller offentlige organisasjoner som USAF. Pris på en oppskyting av en stor, kommersiell bærerakett ligger gjerne på rundt 100 millioner dollar eller euro. Dette blir imidlertid ofte fordelt på to satellitter pr. oppskyting. Store, ikke-kommersielle bæreraketter, som Titan IV, kan ha oppskytingskostnader på opp til 450 millioner dollar. Prisen på nyttelasten er ofte enda høyere.

#### Oppskytingsbaser

Bæreraketter skytes opp fra noen relativt få oppskytingsbaser rundt om i verden.

- Russlands viktigste baser er Baikonur i Kazakhstan (fordi den ble anlagt i Sovjet-tiden) og Plesetsk i nordvest-Russland.

- I USA skytes alle større raketter enten opp fra Cape Canaveral i Florida eller Vandenberg Air Force Base i California.

- Europeerne skyter opp alle sine Ariane-raketter fra Kourou i Fransk Guyana i Sør-Amerika.

- Japanerne har baser på hhv. Kagosjima og Tanegasjima, begge langt sør i Japan.

- Kineserne har tre oppskytingsbaser, alle innenlands.

- India og Israel skyter også opp sine satellitter fra innenlandske baser.

- Oppskytinger er tidligere også foretatt fra Australia, med britiske raketter.

To mer spesielle oppskytingssteder er verdt å nevne:

De amerikanske, private Pegasus-rakettene slippes fra Lockheed 1011-fly fra rundt 13 km høyde. Pegasus er utstyrt med vinger og foretar første del av ferden i horisontal flukt, i motsetning til alle andre bæreraketter. Pegasus brukes kun til oppskyting av ganske små satellitter.

Det kommersielle selskapet Sea Launch skyter opp de forholdsvis kraftige Russisk-Ukrainske Zenit SL-rakettene fra en havgående, ombygget oljeplattform, som bringes ut Stillehavet før hver oppskyting. Norske Kværner har bygget om oljeplattformen til oppskytingsbase, og deltar i Sea Launch-prosjektet sammen med selskap fra USA (Boeing), Ukraina (Jusjnoje) og Russland (Krunitsjev).

Russerne har skutt opp noen få satellitter fra ubåter.

#### Drivstoff

Bæreraketter bruker flere forskjelige typer drivstoff. Dette er nærmere omtalt i artikkelen rakettdrivstoff.

Kategori:Romfart