# Fenghette

right|thumb|De metalliske sylindrene på bildet er fenghetter.  Sprengstoffet brukt er blokker med C4

En '''fenghette''' er en liten eksplosiv ladning som brukes for å detonere større mengder sprengstoff.  Fenghetter detoneres vanligvis med elektrisitet eller lunte.

Hensikten med å bruke fenghetter er for å unngå å transportere større mengder følsomt sprengstoff.  Fenghettene er svært følsomme, men inneholder små mengder sprengstoff.  Detonasjonen av en fenghette brukes da til å detonere for eksempel dynamitt, som er mindre følsomt.

#### Historie

Den første fenghetten ble demonstrert i 1745, når en Dr. Watson fra Royal Society of England demonstrerte at en elektrisk gnist fra en leydenflaske (primitiv kondensator) kunne antenne svartkrutt.

I 1750 produserte Benjamin Franklin i Philadelphia en kommersielt tilgjengelig fenghette.  Den besto av et rør av papir fyllt med svartkrutt, med ledninger ut begge endene.  De to ledningen var nær hverandre inni fenghetta, men berørte ikke hverandre.  En høy elektrisk spenning skapte en gnist mellom ledningene, noe som kunne detonere fenghetta.

I 1822 ble den første fenghetta med glødetråd laget av Robert Hare.  Han brukte en enkelt tynn ledning gjennom fenghetta som antente en blanding (antatt å være av kaliumklorid/arsen/svovel) da den ble varm.  Denne blandingen antente igjen en større ladning pakket svartkrutt.

I 1867 innførte Alfred Nobel den første pyrotekniske fenghetta.  Den brukte Hg(ONC)<sub>2</sub> for å detonere dynamitt.  I 1868 lanserte H. Julius Smith en fenghette med gnistantenning av Hg(ONC)<sub>2</sub>, den første elektriske fenghetta som kunne detonere dynamitt.

I 1875 utviklet og lanserte Perry Gardiner og Smith samtidig og uavhengig av hverandre fenghetter som kombinerte glødetråd og Hg(ONC)<sub>2</sub>.  Disse var forgjengeren til moderne fenghetter, som riktignok bruker andre kjemikalier, men er ganske like Gardiner og Smith sine fenghetter.

kategori:Eksplosiver

en:Blasting cap