# Frekvensmodulasjon

'''Frekvensmodulasjon''' (FM) er informasjon som skal overføres preget inn på bærebølgen som en variasjon av dens frekvens.

Amplituden av bærebølgen er konstant, mens frekvensen varierer. Den svinger omkring en middelverdi, f.eks. slik at den er høyere i den positive halvperioden av det modulerende lavfrekvenssignalet og lavere i den negative. Modulasjonsgraden er gitt av frekvensdeviasjonen som er differansen delta f mellom høyeste frekvenssving ut fra bærebølgen og bærebølgen selv.

FM brukes vanligvis på kommersielle og amatørradiostasjoner.

For kringkasting er maksimal deviasjon 75 kHz, mens den for vanlig kommersielt utstyr er 5 kHz. Med frekvenssvinget forstår man totalt utsving fra bærebølgen, altså to ganger deviasjonen, dvs. +/- 75 kHz for kringkasting og +/- 5 kHz for vanlig utstyr.

FM brukes også for syntetisering av lyd på hørbare frekvenser. Denne teknikken som kalles FM-syntetisering ble populært da de første digitale personlige datamaskiner.

#### Se også

- Amplitudemodulasjon

Kategori:Radio

ca:Freqüència modulada

de:Frequenzmodulation

en:Frequency modulation

es:Modulación de frecuencia

fi:FM

fr:Modulation de fréquence

ja:周波数変調

ko:주파수 변조

nl:Frequentiemodulatie

pl:Modulacja częstotliwości

pt:Modulação em frequência