# Luftfartøy

thumb|En Tiger Moth fra 193o-årene

'''Luftfartøy''' er en fellesbetegnelse på atmospheric flight''.

#### Kategorier og klassifisering

Fly kan deles i to kategorier:

### Lettere enn luft

Lettere enn luft '''aerostats''': varmluftsballonger og luftskip. Aerostater bruker oppdriftsmiddel for å holde seg i luften på samme måte som et skip flyter på vannet. Spesielt bruker disse fartøyer en lett gass &ndash; helium, vannstoffgass, eller varm luft (varmluftsballonger) &ndash; for å fortrenge luften rundt fartøyet. Forskjellen mellom en ballong og et luftskip er at luftskipet kan styres, mens ballongen driver fritt med vinden.

- Første kjente varmluftsballong: Brødrene Montgolfier i Paris

- Første kjente luftskip:

### Tyngre enn luft

Tyngre enn luft, aerodyner, omfatter autogiroer, helikoptere og fly. Fly bruker vanligvis en forbrenningsmotor &ndash; enten en stempelmotor (med propeller), jetmotor eller turboprop &ndash; til å oppnå skyvekraft som driver flyet frem gjennom luften. Luftstrømmen over vingene bevirker en oppdrift som holder flyet oppe. Unntatt er glidefly som ikke har motor. Glidefly kommer opp i luften, enten ved hjelp av en vinsj eller blir tauet etter et motorfly. For at et glidefly skal opprettholde fremdrift må det stupe for å oppnå fart. Helikoptere og autogiroer bruker en (''roterende vinge'') til både oppdrift og fremdrift. Forkortelsen VTOL brukes om fly (unntatt helikoptere) som kan ta av og lande vertikalt. STOL står for Short Take Off and Landing.

#### Flytyper

:''Se også: Liste over fly''

Det er flere måter å klassifisere flytyper. Her klassifiserer vi etter

- konstruksjon

- fremdrift

- anvendelse

### Etter konstruksjon

thumb|right|250px|Finnair Airbus A320

En første inndeling mellom fly etter konstruksjon blir å skille mellom «Lettere enn luft» og «Tyngre enn luft» slik som beskrevet ovenfor.

De mest kjente styrbare luftskip som kunne oppvise regelmessig drift med passasjerer var tyske  Zeppelinere, selv om disse ble utsatt for fatale havarier. Det verste av de alle var Hindenburg-katastrofen, hvor luftskipet «Hindenburg» brant opp i 1937 i en eksplosjonsartet brann i Lakehurst i New Jersey, USA.

I fartøyer som er tyngre enn luft er det to måter å fremskaffe oppdrift. Flyet holder seg i luften ved hjelp av vinger og rotorer (se aerodynamikk). Ved å vri motorer og propeller vertikalt og når den vertikale kraften blir større enn flyets vekt vil flyet kunne stige i luften.

Eksempler på denne type fly er raketter samt VTOL-fly, slike som Hawker-Siddeley Harrier.

Hovedtyngden av fly som er tyngre enn luft er «vanlige» fly.

Forløperen for denne type fly er dragen. Drager er avhengig av strekket i linen som er festet til bakken og vindens krefter som trekker dragen opp.

I en «normal» flykonstruksjon er bæreflatene plassert foran og kontrollflatene (høyde- og sideror) er plassert bak. Den andre typen, canard, har styreflatene foran og bæreflatene bak. Canard-konstruksjonen blir mer vanlig for overlyds-fly (supersoniske fly).

I tiden før tredekkere. D.v.s at flyet hadde to, henholdsvis tre par med vinger over hverandre. I dag bygges slike fly nesten ikke, annet enn når Veteranfly skal rekonstrueres.

I Delta-ving-flyet er høyderor og balanseror kombinert, mao. det er intet eget høyderor, f.eks  B-2 Spirit.

Et 'F-111, Panavia Tornado, F-14 Tomcat og B-1 Lancer.

### Etter fremdrift/motortype

thumb|right|250px|Et turboprop-drevet DeHavilland Twin Otter utstyrt som sjøfly

Frem til kompressorer som komprimerer luften før den suges inn i sylindrene. Slike stempelmotorer kan operere effektivt i høyder opp til 6100 meter eller høyere, men da kreves trykk-kabin eller ekstra tilførsel av oksygen for piloten.

### Etter anvendelse

Vi skiller mellom militært og sivilt bruk.

- fly for militært bruk, slik som kampfly, overvåkningsfly, fly til redningtjeneste og rekognosering, militær transport og trening

- Sivil luftfart omfatter all ikke-militær flyvirksomhet

## Militær luftfart

thumb|Et amerikansk AC&#8209;130H Spectre angrepsfly

Kampfly, som jagerfly eller bombefly, representerer bare en mindre del av denne kategorien. Mange sivile flytyper, slik som Douglas DC-3 passasjerfly ble bygget i en militær versjon som C-47/C-53/R4D transportfly for det militære i USA, som Dakota in England og Det britiske samvelde. Til og med den lille duk-kledde toseteren Piper Cub fikk sin militære «bror» som L-4 sambands-, observasjons- og treningsfly.

I de senere år har også ballonger og glidefly blitt brukt til militære formål. Ballonger ble brukt til observasjon så tidlig som under Den amerikanske borgerkrig og også i den andre verdenskrig da glidefly ble brukt til å landsette soldater og frakte militært materiell under invasjonen i Normandie.

Såvel under første som andre verdenskrig ble sperreballonger brukt over London i forsvar mot bombefly.

Den tidligst kjente anvendelse av ballonger til militært bruk var under beleiringen av Paris i 1870, da ballonger ble brukt i kurertjeneste. En av disse havnet i Norge, se under.

## Sivil luftfart

right|thumb|Bell-helikopter

Sivil luftfart omfatter både ruteflyvning, charterflyvning, «General aviation» (forretningsflyvning) og all annen privat og forretningmessig luftfart. Hovedtyngden av all flyvning i dag faller inn under denne kategori. Det omfatter alt mulig fra ballongferder til sivil trening, forretningsreiser, brannovervåkning og slukningsoppdrag, kartlegning mm.

Innen General aviation skilles mellom

- privatflyvning hvor flyveren ikke får betalt for flyvningen (A-sertifikat)

- forretningsmessig flyvning hvor piloten blir betalt av kunde eller arbeidsgiver (B-sertifikat)

Privatflygere bruker fly mest for personlige turer, fornøyelse, ferie og fritid, med egne fly, eller fly som eies av flyklubber.

Yrkesflygere bruker fly i mange oppdrag, slik som skoleflygning, frakt av passasjerer og gods, patruljering, skogsgjødsling og spredning av insektsmidler, ambulanseflyvning mv. Det er en- og to-motors fly som er vanligst til denne virksomheten (slike som Bell 206l JetRanger) men også turboprop (som Beechcraft King Air).

#### Noen førstegangshendelser i norsk luftfart

- Første gang et luftfartøy ble sett i Norge var 24. november 1870 da en friluftsballong fra det beleirede Paris kommer ut av kurs og havner på Lifjell i Telemark. Ballongen var ment å seile over den omringede by til Tours og krigsminister Leon Gambetta med bønn om å komme til unnsetning. Ballongen blir tatt av en kraftig vinterstorm og kommer helt ut av kurs og ender først på det snødekte Lifjell. De to ombord hopper ut og ballongen farer videre og havner ved Krøderen. Ballongkurven finnes i dag i Norsk Teknisk Museums samlinger.

- 14. oktober 1910 foretar den svenske Baron Cederström den første oppstigning med et Bleriot monoplan. Invitert av hovedstadsavisen ''Tidens Tegn'' holder han en oppvisning med  det moderne underet ''flyvemaskinen''.

- løsrivelsen fra Sverige foregikk den første offisielle flyvning med motorfly av en nordmann: Premierløytnant H. F. Dons i sitt nyinnkjøpte fly «Start» fløy oppvisning i Fredrikstad.

- 1912: Norges første sivile fly var en Deperdussin med Gnome roterende motor fra 1912. Flyet tilhørte mekanikeren og sykkelrytteren Jul Hansen som hadde fått sitt sertifikat ved Deperdussins flyskole i Frankrike, og var med dette Norges første sivile flyver. Flyet befinner seg i dag på Norsk Teknisk Museum (NTM) på Kjelsås i Oslo. Museet er et av de meget få museer i verden som har et slikt fly i sine samlinger.

- 11. juni 1914: Roald Amundsen tar det første sivile flysertifikat i Norge, på Gardermoen.

- 30. juli 1914: Tryggve Gran krysser Nordsjøen i en Bleriot maskin. Flyet finnes i NTMs samlinger.

- 26. april 1926 kommer Luftskibet Norge til Oslo på sin ferd til Nordpolen og fortøyer ved fortøyningsmasten på Ekeberg. Nordpolen blir overflyet den 12 mai 1926.

- 16. juli 1935: Thor Solberg flyr fra USA over Grønland og Island til Bergen. Flyet finnes i NTMs samlinger.

#### Eksterne lenker

{{commons|Aircraft}}

### Historie

- [http://www.nasm.si.edu/ Smithsonian Air and Space Museum] - Excellent online collection with a particular focus on history of aircraft and spacecraft

- [http://invention.psychology.msstate.edu/Tale_of_Airplane/taleplane.html Virtual Museum]

- [http://www.centennialofflight.gov/essay/Prehistory/PH-OV.htm Prehistory of Powered Flight]

- [http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-468/contents.htm The Evolution of Modern Aircraft (NASA)]

- [http://www.check-six.com Check-Six] - Information on historic aircraft crashes including the X-15 and Flying Wing

- [http://www.anythingplanes.net Aircraft community]

### Informasjon

- [http://www.aircraft-info.net Aircraft-Info.net]

- [http://www.HomebuiltAircraft.com HomebuiltAircraft.com]- Information Portal about Homebuilt Aircraft

- [http://www.DefenceTalk.com Airforces]

- [http://www.challoner.com/aviation/index.html Series of Photo Essays on British Aviation]

- [http://www.usenet-replayer.com/webrings/aviation.html Pictures of Aircrafts] published on Usenet

- [http://www.sulman4paf.tk PAF Procedures and Information, Wallpapers, Picture Gallery, Updated News]

### Patenter

- US pat. [http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=821393.WKU.&OS=PN/821393&RS=PN/821393 821393] -- ''Flying machine'' -- O. & W. Wright

Kategori: Luftfart

Kategori: Fly

af:Vliegtuig

bg:Летателен апарат

cs:Vzducholoď

da:Luftfartøj

de:Luftfahrzeug

es:Aeronave

eo:Flugmaŝino

fa:هواگرد

fr:Aéronef

fy:Loftfartúch

ko:항공기

io:Aeronavo

id:Pesawat

it:Aeromobile

he:כלי טיס

nl:Vliegtuig

ja:航空機

pl:Statek powietrzny

pt:Aeronave

ru:Воздушное судно

simple:Aircraft

sl:Zrakoplov

sr:Ваздухоплов

fi:Ilma-alus

sv:Flygmaskin

zh:航空飞行器

zh-min-nan:Hui-hêng-ki

da:Luftfartøj

de:Luftfahrzeug

eo:Flugmasxino

es:Avión

fa:&#1607;&#1608;&#1575;&#1711;&#1585;&#1583;

fi:Lentokone

fr:Aéronef

it:Aeroplano

ja:%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F

zh-min-nan:Hui-ki

la:Aeroplanum

nl:Vliegtuig

pl:Statek powietrzny

sr:Ваздухоплов

sv:Flygplan

ru:&#1042;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1096;&#1085;&#1086;&#1077; &#1089;&#1091;&#1076;&#1085;&#1086;

sl:Zrakoplov

zh:&#39134;&#26426;

simple:Aircraft