# T-62

{{Infoboks kampkjøretøy|

|            navn = T62

|           bilde = T-62_BRL.jpg

|          lengde = 6630

|          bredde = 3300

|           høyde = 2395

|    bakkeklaring = 430

|            vekt = 40 000

|      suspensjon =

|        drivverk = belter

|           grøft = 2850

|            vade = 1400 mm

|        vadeforb = 5000

|          hinder = 800

|   klatrehelling = 60

|     sidehelling = 30

|        maksfart = 50

|      rekkevidde = 450

| hovedbestykning = 115 mm glattløpet kanon

| annenbestykning = 1 x  7,62 mm MG, 1 x 12,7 mm MG

|        pansring = 242

|           motor = Vannkjølt V12 diesel

|              hk = 580

|              kW =

|        mannskap = 4

}}

'''T-62''' er en sovjetisk stridsvogn. Den er en videreutvikling av T-55 stridsvognen. T-62 ble produsert mellom 1961 og 1975 og erstattet T-55 som hovedstridsvogn i den sovjetiske hæren. Sammen med T-55 utgjør den 85 % av Russlands stridsvognsarsenal. De er nå kun ibruk hos reserveenheter og har blitt erstattet av T-64 og av et mindre antall T-80 og T-90.

T-62 hadde verdens første glattborede stridsvognskanon. Dette gav den et solid fortrinn mot de vestlige 90- og 105 mm kanonene.

#### Historie

T-62 ble tatt fram som etterfølger til T-55.  Et lite antall ble også bygget i Tsjekkoslovakia.  I løpet av karrieren ble mange T-62 oppgradert med laser avstandsmåler og ekstra pansring.

#### Teknisk

Vognføreren sitter foran på venstre side av skroget.  Vognkommandøren og skytteren sitter på venstre side av tårnet, med laderen på høyre side.

T-62 har en 115 mm glattboret kanon.  En 7,62 mm mitraljøse sitter koaksialt med kanonløpet, og på tårnet står en 12,7 mm mitraljøse, operert av laderen.

Motoren er en V-55-5 V-12 vannkjølt diesel som gir 580 hestekrefter ved 2000 omdreininger.  Diesel kan sprøytes inn i eksosen for å la vogna legge røykteppe.

#### Varianter

- T-62M - noe anderledes tårn med luke for laderen med en 12,7 mm mitraljøse.  Mange T62 ble oppgradert til denne standarden.

- T-62K - kommandovogn med ekstra radioer

- T-62M1 og T-62MV - disse er erklært i forbindelse med CFE-avtalen.  T62M1 er kanskje T-62M med ekstra pansring foran tårnkransen.  T-62MV er kanskje T-62M med reaktivt panser.

- T-62 med flammekaster montert parallellt med kanonen.

#### Kilder

- Christopher F. Foss, ''Jane's AFV Recognition Handbook'', Jane's, ISBN 0-7160-1043-2

#### Eksterne lenker

{{commons|T-62}}

- [http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/t62tank.htm FAS.org om T-62] (engelsk)

{{Sovjetiske kampkjøretøy kaldkrig}}

Kategori:Stridsvogner

de:T-62

en:T-62

fr:Char T-62

he:T-62

ja:T-62

pl:T-62